УДК 621

DOI:

О.Н. Дмитроченко

РАСШИРЕННЫЙ ДЕСЯТИЧНЫЙ НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КОД DNCM ОПИСАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА

Рассмотрена модификация ранее разработанного десятичного номенклатурного кода DNCM для описания и классификации произвольного конечного элемента. Предложена новая система классификации, описывающая неохваченные ранее большие группы элементов сложной геометрии и кинематики.

Ключевые слова: конечный элемент, классификация, номенклатура, десятичный код.

O.N. Dmitrochenko

EXTENDED DECIMAL NOMENCLATURE DNCM CODE

FOR DESCRIPTION OF ARBITRARY FINITE ELEMENT

The purpose of the work – extension of a systematic classification of finite elements offered earlier by the author with the purpose of inclusion in it new types of elements with a complex kinematic structure.

There is offered a modification of a decimal nomenclature dncmkot code of finite elements. The code is based on the presentation of geometry and structure of unit coordinates by a set of integral parameters: d – dimensionality, n – unit number, c – structure and number of coordinates in a unit, m – polynomial number. It is emphasized that there is a wide class of elements which does not fall under this classification. In these elements there is first introduced an intermediate element and then a linear transformation between them.

It is offered to designate for some wide groups of elements one or some parameters – n, c, m and others having a clear sense which modify a procedure of the formation of functions of an element form. There are shown examples of the description of elements with a complex kinematic structure on the basis of the offered modification of a decimal code.

The offered modified decimal nomenclature code of finite elements allows describing the existing and creating new finite elements of a wide class according to the specified dncmkot code.

Key words: finite element, classification nomenclature, decimal code .

Введение

Данная статья посвящена новому способу построения универсальной классификации конечных элементов и является продолжением и обобщением работы ]. Идея введения десятичного номенклатурного кода в виде dncm с произвольными положительными разрядами d, n, c, m и т.д. была впервые предложена в работе ]. В сформированном и законченном виде этот материал был сформулирован как формальный алгоритм в работе ]. Однако конечные элементы настолько разнообразны, что эта процедура требует модификации для учёта всех особенностей, возникающих в приложениях.

В работе ] ранее были рассмотрены более сложные элементы. Их общая особенность такова: они обладают неким набором узловых координат Z, который формально соответствует некоторому коду dncm. Однако кинематика такого элемента требует, чтобы сперва был создан вспомогательный элемент (dηςμ) с использованием другого числа узлов η и кинематических параметров ς, μ, обладающий другим набором узловых координат Ž. После этого некоторое линейное преобразование T над координатами приводит к элементу, который можно систематически обозначить dncm (dηςμ){Ž = T(Z)} и назвать расширенным десятичным кодом, как было предложено в работе ]. Эта нотация значительно расширяет круг охватываемых элементов, но получает также и недостаток в виде потери лаконичности записи в отличие от исходной dncm.

В данной статье впервые делается попытка вернуть расширенному коду лаконичность исходного кода dncm, а именно: для обозначения специальных групп элементов, имеющих широкое применение в приложениях, параметрам n, c, m и т.д. разрешается принимать также и отрицательные значения, которые имеют чётко определённый смысл и влияют определённым образом на формальную процедуру построения элементов.

# 1.	Базовые элементы вида dncm

Большинство примеров, используемых в данной статье, связаны с двухмерными элементами. Поэтому идея десятичного кода dncm будет приведена только для них, без ущерба для общности в других случаях, описанных в предшествующей статье ].

Для обозначения конечных элементов вводится базовая трёхразрядная номенклатура dnc, содержащая следующие целые параметры:

d – размерность элемента, здесь d = 2;

n – число узлов элемента;

c – параметр, описывающий число и структуру координат в каждом узле.

Код dnc описывает элемент с n узлами, в которых введено c координат в узле. Данное обозначение может быть расширено до d ηn ςc, если добавлены η узлов на сторонах элемента, каждый из которых имеет ς узловых координат. Также используются расширения d π ση ςn c и даже d ν ζπ ση ςn c для двух- и трёхмерных элементов, в которых введены дополнительные π узлов на гранях элемента и ν узлов в объёме трёхмерного элемента; σ и ζ – параметры, определяющие узловые координаты в соответствующих группах узлов. Обозначение d … n c позволяет непосредственно определить число степеней свободы элемента D согласно следующему правилу:

D=n C(c)+η C(ς)+π C(σ)+ν C(ζ). (1)

Числа узлов в формуле Error: Reference source not found взяты по модулю, потому что в общем случае они могут быть отрицательными (для обозначения специальных случаев). Функция C(c) задана ниже соотношениями () и показывает, сколько узловых координат соответствует коду c.

Интерполяционный полином произвольного двухмерного элемента с кодом 2ηςπσnc зависит от двух локальных координат x и y и может быть записан таким образом:

| Znc2ηςπσ(x,y)=k=0D−1ak+1xαDk21yαDk22=, | () |
| --- | --- |

где αDk21, αDk22 – показатели степеней полиномиальных членов из матрицы, определённой в работе ]; индекс k пробегает диапазон 0, …, D – 1. В той же работе показано, что элементы этой матрицы могут быть вычислены согласно несложному алгоритму:

g=(1+8(k+1)−1)/2−1;d=(1+8D−1)/2−1;k0=g(g+1)/2;k12=D=12d=g;B=(k0+g−k−k12)/2;M=((k0+g−k−k12)mod2)⋅(1−d=gd=k+1);αDk21=(1−M)B+M(g−B);αDk22=(1−M)(g−B)+MB≡g−αDk21.

  - Граничные условия в узлах элемента

Полиномиальные коэффициенты ak в формуле  определяются из граничных условий. Они формулируются в каждом узле элемента с индексом i; в каждом таком узле может быть введено одно граничное условие (или более) с индексом j. Каждое условие подразумевает, что значение производной определённого порядка от полинома Z в данном узле должно быть равно узловой координате. Таким образом, в самом общем случае, рассматриваемом в данной работе, следующая система линейных уравнений может быть записана с использованием предварительно подготовленных массивов Eij и Blk (матрица перемешивания узловых координат, которая чаще всего равна единичной):

| для j=0,…,dim[Ei]−1 l=l+1l=0для i=1,…,N ∂αDEij21+αDEij22Z2…nc(x,y)∂xαDEij21∂yαDEij22¦x=xiy=yi=k=1DBlkzkr=1Ns=0dim[Er]−1BijrsZr,s. | () |
| --- | --- |

В уравнении  массив целых чисел Eij содержит порядки производных, требуемых для выполнения граничных условий. Первый индекс i пробегает все узлы элемента: i = 1,…,N; N = dim[E]; диапазон изменения индекса j = 0, …, dim[Ei] – 1 может изменяться в зависимости от индекса узла i, т.е. значение dim[Ei] равно числу граничных условий в узле i.

Ниже в работе массив Eij представляется таким образом: Eij = [{(E10), (E11), …}, {(E20), …}, …]. Т.е. весь массив заключается в квадратные скобки, его часть, относящаяся к конкретному узлу, помещается в фигурные скобки, и, наконец, скалярные элементы даются в круглых скобках. В большинстве случаев структура массива одинакова для всех узлов и достаточно указать только фигурные скобки для одного узла: Eij = {(Ei0), (Ei1), …}.

В уравнении () узловые координаты обозначаются двумя эквивалентными способами: с использованием двух индексов, Zr,s, где индекс r соответствует номеру узла, а s – индексу координаты в узле (начиная с 0); с использованием одного индекса, Zk, где k = 1, …, D – глобальный номер координаты в элементе. В разных частях работы одно из двух представлений оказывается более удобным, чем другое.

  - Параметр c для обозначения структуры узловых координат

Общая формула для вычисления значений Eij для разных типов представления параметра c может быть записана так:

| Eij=jj=0,…,C(c)−1,если c≤9 −цифра (c=3):Eij=(0), (1), (2);Ijj=0,…,C(c)−1,если c −двоичное (c=1101):Eij=(0), (2), (3). | () |
| --- | --- |

Функция C(c), встречающаяся в формулах () и Error: Reference source not found, возвращает число узловых координат, соответствующих узловому коду c; эта функция определена так:

| C(c)=c,если c≤9 −цифра:C(3)=3;число единиц в c,если c −двоичное:C(1101)=3. | () |
| --- | --- |

Параметр c в виде одной десятичной цифры, c ≤ 9

В самом распространённом случае параметр c равен числу производных от переменной Z, использующихся как узловые степени свободы: Z, ddxZ, d2dx2Z, …, dc−1dxc−1Z. Т.е. предполагается непрерывный ряд производных, начиная с 0-й производной (сама переменная Z) и заканчивая (c – 1)-й производной.

Двоично-десятичный параметр c

В узлах конечных элементов иногда некоторые из производных могут отсутствовать в списке узловых переменных. В таких случаях может быть использовано двоично-десятичное представление параметра c. Например, на рис. 1 изображён треугольный элемент Морли ]. Он имеет 3 узла в вершинах, в каждой из которых введена 1 координата – перемещение узла, и 3 узла на серединах сторон, в которых введена координата, являющаяся нормальной производной. Эта координата может быть закодирована двоично-десятичным кодом 10, где 0 означает отсутствие координаты-перемещения, а 1 – производную по нормали. Матрица Eij в этом случае имеет вид Eij = [{(0)}, {(0)}, {(0)}, {(1)}, {(1)}, {(1)}]. В другом примере, приведенном в тексте ниже, использован код 110000, соответствующий вторым производным ∂2Z/∂x2 и ∂2Z/∂y2. Подробнее про двоичное кодирование координат можно почитать в ].

Рис. 1. Элемент Морли

  - Автоматическое формирование функций формы элемента

Подстановка полинома Error: Reference source not found в уравнение () приводит к системе линейных уравнений

| для j=0,…,dim[Ei]−1 l=l+1l=0для i=1,…,N k=0D−1(αDk21)−αDEij21(αDk22)−αDEij22xiαDk21−αDEij21yiαDk22−αDEij22Wl,k+1ak+1=k=1DBlkzk, | () |
| --- | --- |

которая имеет матричную форму W⋅a=B⋅z.

Величины (k−1)−j представляют собой падающий факториал Похгаммера:

| (α)−r=α⋅(α−1)⋅…⋅(α−r+1)r сомножителей=α!(α−r)!,если α≥r;0,если α<r. |  |
| --- | --- |

Компоненты матрицы W определены в самом уравнении (). После решения его относительно вектора a полином Z2…nc(x,y) принимает вид

| Z2…nc(x,y)=x(x,y)⋅W−1s(x,y)z= s(x,y)⋅z. | () |
| --- | --- |

Матрица W постоянна, вектор-строка x зависит от локальных координат x и y, вектор-столбец z содержит узловые координаты, вектор-строка s(x,y) содержит функции формы.

- Расширенный десятичный код элемента

В данном разделе впервые вводится расширенный десятичный код с целью охватить им гораздо больший круг элементов, имеющих сложную кинематику. Для обозначения специальных групп элементов, имеющих широкое применение в приложениях, параметрам n, c, m и т.д. предлагается назначать отрицательные значения, которые имеют чётко определённый смысл и влияют определённым образом на формальную процедуру построения элементов, описанную выше.

  - Дополнительные функции формы

Известно, что билинейный элемент Q4, или 2412 в предложенной нотации, имеет избыточную сдвиговую жёсткость при изгибе ]. Одна из возможностей исправить этот недостаток – использование дополнительных (внеузловых) функций формы. Два дополнительных узла вводятся для исправленного элемента Q6 как показано на рис. 2, слева (иногда они вводятся внутри элемента).

Рис. 2. Элемент Q6 с дополнительными функциями формы; треугольник Оллмана; треугольник Базли

В работе ] этот элемент был обозначен следующим расширенным кодом:

| 2 24 1 2(2 24 1 2)zi=zi; i=1,…,4; zi=zi+12(zi−4+zi−4+1); i=5,6. | () |
| --- | --- |

В данной работе этот элемент обозначается простым кодом 2−24
            12 (рис. 2). Знак «минус» в числе узлов –2 отражает тот факт, что дополнительные узлы вводятся временно, т.е. значение –2 имеет смысл ±2. Кроме того, он ссылается на специфическое преобразование координат в формуле  и описанное ниже. И вообще, любой элемент, использующий дополнительные функции формы, будет обозначаться d−η n 1 m.

Узловые координаты z5 и z6 временных узлов являются не просто их перемещениями, а трактуются как смещения этих узлов относительно середины отрезков (1, 2) и (2, 3) при смещённых узлах 1, 2 и 3. Уравнения () при этом принимают следующий явный вид:

| Zd−ηn 1(xi,yi,…)=zi, i=1,…,n,Zd−ηn 1(xi,yi,…)=zi+12(zi−n+e+z(i−n+emodn)+1), i=n+1,…,n+η. |  |
| --- | --- |

С использованием матрицы Bij в уравнении () это эквивалентно уравнению

| Zd−ηn 1(xi,yi,…)=j=1NBijd−ηn 1zj, i=1,…,N, | () |
| --- | --- |

со следующим значением матрицы Bij:

| Bijd−η n1=δij+12δi−n,j+12δ(i−n)modn+1,j−δd,3δi,n+ηn2, |  |
| --- | --- |

где δij – это символ Кронекера.

Функции формы после решения уравнения () примут вид

| si,0d−ηn 1=si,0dn1, i=1,…,n,sn+i,0d−ηn 1=1−ξi2, i=1,…,η, (ξ1=ξ, ξ2=η, ξ3=ζ). |  |
| --- | --- |

Элементы, использующие дополнительные функции формы: упомянутый 2−24
            12, объёмный одиннадцатиузловой 3-38
            13 на основе шестигранника-кубика и семиузловой 3-16
            13 на основе треугольной призмы. Явный вид матриц Bd−η n1 для них следующий:

| B2-2 4 1=o0.5o1oo o0.50.5o1o oo0.5oo1 1ooooo o1oooo oo1ooo, B3-3 8 1=ooo0.5oo1oooo ooo0.50.5oo1ooo oooo0.50.5oo1oo ooooooooo1o oooooooooo1 1oooooooooo o1ooo0.5ooooo oo1oooooooo ooo1ooooooo oooo1oooooo ooooo1ooooo , B3-1 6 1=oooo0.51oo oooooo1o ooooooo1 1ooo0.5ooo o1oooooo oo1ooooo ooo1oooo oooo1ooo . |  |
| --- | --- |

  - Геометрическая конденсация узлов

В данном параграфе в качестве примера приводится элемент 5-узловой призмы, для построения которой применяется конденсация узлов, и объясняется, как данная техника описывается с помощью расширенного кода dncm. Узлы единичной призмы обычно заданы так:

xi,yi,zi=±1, ±1, −1, i=1,…,4; x5,y5,z5=0, 0, +1.

Интуитивно простой код 351 не может использоваться здесь, потому что он диктует полином , который не содержит квадратичных членов. Вместо этого элемент пирамиды обозначается 33−5
             11
              или просто 33−5
            1 (мотивация приведена ниже), и полином содержит D = 5 + 3 = 8 слагаемых, как для базового элемента единичного параллелепипеда:

Z33−5
                1(x,y,z)=k=08−1ak+1xα8k31yα8k32zα8k33=a1+a2x+a3y+a4z+a5xy+a6xz+a7yz+a8xyz.

Коэффициенты a1,…,a8 получаются, как обычно, из системы линейных уравнений Z33−5
                (xi,yi,zi)=Zi, i=1,…,5, вида , которая в данном случае неквадратная, размером 5×8:

| 11 1−1 −1−1 −1−1 −11 11 −11 1−1 11 −11 11 −1−1 1−1 −1−1 −11 1−1 1 00 10 00 0⋅a2a1a8 ⋮=Z2Z1Z4Z5Z3, или W[5×8]⋅a8=z5. | () |
| --- | --- |

Для нахождения решения такой системы для неизвестных a1,…,a8 можно применить псевдообратную матрицу Мора–Пенроуза для матрицы W[5×8]:

| a8=W [8×5]+⋅z5=W [8×5]T⋅[W[5×8]⋅W [8×5]T=diag[8,8,8,8,2]]−1⋅z5. | () |
| --- | --- |

Наконец, функции формы 5-узловой пирамиды вычисляются по формуле ():

si,033−5
                =18(1±ξ)(1±η)(1−ζ), i=1,…,4   (в данном случае ξ=x, η=y, ζ=z);

s5,033−5
                  =12(1+ζ).

Таким образом, специальная комбинация n < 0 и η > 0 используется в коде 33 1−5 1
             для представления элементов, которые получаются из вспомогательного элемента с |n| + |η| узлами после конденсации его η узлов в соответствии с формулами  и . Число |n| показывает число узлов после конденсации.

Другие элементы этого типа – четырёхугольная пирамида 3 и трёхгранная призма 3 с дополнительными узлами на серединах сторон. В обоих случаях интерполяционные полиномы базируются на 20-членном полиноме параллелепипеда, так как 5 + 8 + 7 = 20 и 6 + 9 + 5 = 20.

  - Треугольник Оллмана с вращательными узловыми координатами

Треугольник Оллмана с вращательными узловыми координатами ] является важной составной частью многих элементов пластин. Он имеет три узла с тремя координатами в каждом: перемещения Xn, Yn и угол поворота Ωn, n = 1,…,3 (рис. 2, в центре). Такой набор координат формально соответствует коду 2313. Однако его кинематика определяется вспомогательным 6-узловым элементом с линейными деформациями (2612) с двумя координатами в узлах –Xn, Yn, n = 1,…,6. В работе ] он был обозначен так:

| 2313(2612)Znm=Znm, Zn+3m=12(Znm+Znmod3+1m)+(−1)m(xn3−m−xnmod3+13−m)18(Znmod3+13−Zn3), n=1,…,3m=1,2. | () |
| --- | --- |

Выражения в фигурных скобках в формуле  определяют преобразования между наборами координат упомянутых элементов 2313 и 2612. В них для краткости принято, что Zn1=Xn, Zn2=Yn и Zn1=Xn, Zn2=Yn, Zn3=Ωn. Величиныxn1=xn и xn2=yn обозначают декартовы координаты узлов треугольника. В виде матриц это преобразование выглядит так:

| Y1X1 Y2X2 Y3X3 Y4X4 Y5X5 Y6X6=01 10 00 01 10 00 01 10 00 012 120 x2−x18y1−y28012 120 x1−x28y2−y18012 120 x3−x28y2−y38012 120 x2−x38y3−y28012 120 x3−x18y1−y38012 120 x1−x38y3−y18 Y1X1Ω1X3 Y3Ω2Ω3, или z2612=T12×9⋅z2313. | () |
| --- | --- |

Интерполяционные полиномы и матрица функций формы S получаются такими:

| 2313(2612)r(x,y)=S2612(x,y)⋅z2612=S2612(x,y)⋅T12×9S2313(2612)(x,y)⋅z2313=S2313(2612)(x,y)⋅z2313. | () |
| --- | --- |

Можно видеть, что расширенная нотация в форме , которая представляет уравнения  и , слишком неудобна и длинна. В данной работе этот элемент обозначается 2-33
             11
             −3. В данном обозначении отрицательный знак в значении m = -3 подчёркивает, что этот элемент не является элементом с дополнительными функциями формы 2-33
             11
             (параграф 2.1), у которого 3 одинаковых полинома, а вместо этого ссылается на специфические преобразования в формулах  – . Обозначение 2-33
             11
             −3 можно сократить до 231-3.

  - Треугольник Базли

Изгибный треугольный элемент пластины обычно имеет три узла с тремя координатами в узле: перемещение Zi в узле i и две производные (повороты) ∂∂xZi=Zi,1 и ∂∂yZi=Zi,2 (рис. 2, справа). Формально элемент с такими узловыми координатами может обозначаться 2331, и он существует. К сожалению, такой простой элемент имеет дефект интерполяционного полинома, который приводит к вырождению матрицы W, если треугольник становится прямоугольным ]. Причина этого в том, что данный полином является неполным, так как насчитывает лишь 3×3 = 9 членов, в то время как полный кубический полином должен содержать 10. Базли в работе ] ввёл вспомогательный узел с номером 7 в центре (а не на сторонах) треугольника. Данный элемент может быть обозначен 2  1 (≡Baz – обозначение, принятое в данном параграфе для краткости). Отрицательное значение –1 может пониматься как ±1, так как этот узел вводится временно для увеличения порядка полинома до 10 членов. Его перемещение Z7 не входит в число координат, так как его заменяют на средневзвешенное значение перемещений шести узлов, показанных на рисунке.

| ZBaz(x7,y7)=−19(Z1+Z2+Z3)+49(Z4+Z5+Z6), | () |
| --- | --- |

где перемещения Z4, Z5, Z6 в дополнительных узлах на сторонах также вычисляются через средневзвешенные узловые перемещения и наклоны в узлах 1, 2 и 3 (i = 1,…,3):

Z3+i=12(Zi+Zimod3+1)−18((Zimod3+1,1−Zi,1)(ximod3+1−xi)+(Zimod3+1,2−Zi,2)(yimod3+1−yi)).

За исключением граничного условия , которое соответствует строке -1 1 в коде элемента, применяются обычные условия для кода 3 3 в соответствии с уравнением :

| ZBaz(xi,yi)=Zi, ∂∂xZBaz(xi,yi)=Zi,1, ∂∂yZBaz(xi,yi)=Zi,2, i=1,2,3. | () |
| --- | --- |

Таким образом, в этом случае матрица перемешивания узловых координат B в уравнении  имеет размер 10×9 и является почти единичной (кроме последней, 10-й строки):

B10,3i−2Baz=13, B10,3i−1Baz=118(xj−2xi+xk), B10,3iBaz=118(yj−2yi+yk), (i,j,k)=Θ(1,2,3).

Функции формы в явном выглядят следующим образом:

si,0Baz(x,y)=Li2(Li+3Lj+3Lk)+2L1L2L3, i,j,k=Θ(1,2,3),si,1Baz(x,y)=Li2((xj−xi)Lj−(xi−xk)Lk)−12(2xi−xk−xj)L1L2L3,si,2Baz(x,y)=Li2((yj−yi)Lj−(yi−yk)Lk)−12(2yi−yk−yj)L1L2L3.

  - Треугольные пластины с дискретными условиями Кирхгофа

В строительной механике известен треугольный элемент пластины с дискретными условиями Кирхгофа (DKT в англоязычной литературе) ]. В каждом узле i он имеет три узловые координаты, как и в предыдущем случае, Zi, ∂∂xZi=Zxi' и ∂∂yZi=Zyi', что формально соответствует коду 2331. Однако из-за наличия дефекта, описанного выше, элемент DKT основан на вспомогательном элементе (2612), который имеет два полных полинома второго порядка с 6 членами. Вспомогательными координатами в каждом узле являются ∂∂xZi=Zxi' и ∂∂yZi=Zyi'. В работе ] этот элемент имел обозначение

| 2331(2612)Zxi'=Zxi'; Zyi'=Zyi'; Zi+3,n=12(Zi,n+Zimod3+1,n); Zi+3,t=32Li(Zimod3+1−Zi)−14(Zi,t+Zimod3+1,t); i=1,2,3. | () |
| --- | --- |

Преобразование между наборами координат Ž и Z в формуле  означает, что нормальные ,n и тангенциальные ,t производные от перемещений Ž, вычисленные во вспомогательном элементе 2612, равны соответствующим производным от перемещений Z в искомом элементе в вершинах и серединах сторон треугольника, т.е. в дискретном наборе точек (отсюда и название). Поскольку упомянутые производные в серединах сторон отсутствуют в наборе Z, они интерполируются через узловые значения, как указано в формуле. Матричный вид данного преобразования таков:

o1 1ooo oooo oooo oooo oooo oooo ooo1 1ooo oooo oooo oooo oooo oooo ooo1 1ooo oooo oooo oooo oooo oooo oo−s1c1
                             c1s1oo oooo oooo oooo oooo oooo oo−s2c2
                             c2s2oo oooo oooo oooo oooo oooo oo−s3c3
                             c3s3Zy1'Zx1'Zy2'Zx2'Zy3'Zx3'Zy4'Zx4'Zy5'Zx5'Zy6'Zx6'=ooo1 1ooooo oooooo oooooo ooooo1 1ooooo oooooo oooooo ooooo1 1o−32L1o
                            s14c12 −c14s12
                            32L1o
                            s14c12 −c14s12
                            oooo oooooo oo−32L2 o
                            s24c22 −c24s22
                            32L2o
                            s24c22 −c24s22
                            32L3 o
                            s34c32 −c34s32
                            oooo oo−32L3 o 
                            s34c32 −c34s32
                            Z1Zy1'Zx1'Z2Zy2'Zx2'Z3Zy3'Zx3',L⋅z2612=T12×9⋅z2331.

Интерполяционные полиномы и матрица функций формы полученного элемента:

2331(2612)r(x,y)=S2612(x,y)⋅z2612=S2612(x,y)⋅L−1⋅T12×9S2331(2612)(x,y)⋅z2331=S2331(2612)(x,y)⋅z2331.

Систематическое обозначение этого элемента следующее: 2-33
             1101
             -3. Значение –3 вновь означает ±3, т.е. временное введение узлов на серединах сторон, а параметр ς = 110 – это двоичный код производных в этих узлах. 2-33
             1101
             -3 можно сократить до 233-1.

  - Интегральные узловые координаты при c < 0

Элемент Вильсона. Существует класс элементов, в которых узловые координаты могут зависеть от интегралов по площади (или граням) элемента. Простой пример – это элемент Вильсона (рис. 3, слева).

Рис. 3. Элемент Вильсона; элемент Шпехта

Поле перемещений элемента Z(x, y), согласно формулам  и , содержит 6 полиномиальных членов и 6 узловых координат. Четыре из них – это узловые перемещения Z1, …, Z4, а оставшиеся две – усреднённые по площади элемента значения вторых производных от перемещения по локальным направлениям x и y:

| Z(x1,y1)=Z1, Z(x2,y2)=Z2, Z(x3,y3)=Z3, Z(x4,y4)=Z4, 1ab 0a 0b∂2Z(x,y)∂y2 dy dx=Z5, 1ab 0a 0b∂2Z(x,y)∂x2 dy dx=Z6. | () |
| --- | --- |

Указанные в  вторые производные соответствуют двоичному коду 110000, но поскольку эти величины стоят под знаком интеграла, им соответствует отрицательное значение – 110000. Мнемоника данного обозначения ясна: отрицательная производная означает интегрирование. Наконец, поскольку интегрирование ведётся по площади, а не по сторонам элемента, этот код помещён в третью строку кода (в соответствии с п. 1). В итоге код элемента выглядит так: 2   ≡Wil. Функции формы имеют вид

si,0Wil=14(1±ξ)(1±η), i=1,…,4; s5,0Wil=12(ξ2−1), s6,0Wil=12(η2−1).

Треугольный элемент Шпехта ] (рис. 3, справа) в работе ] обозначен так:

| 233(23 23 3)Zn=Zn; Zxn'=Zxn'; Zyn'=Zyn'; Zdτ=Ln2(Zn+Zn+1)+Ln12(Zn,t−Zn+1,t); Z,ndτ=Ln2(Zn+1,n−Zn,n); n=1,…,3. | () |
| --- | --- |

Элемент имеет 3 · 3 = 9 узловых координат, как типичный элемент пластины. Однако его интерполяционный полином Z(x, y) соответствует вспомогательному элементу (2 3 2 3 3) и поэтому содержит 3 · 3 + 3 · 2 = 15 членов с неопределёнными коэффициентами, согласно формуле , т.е. является полным полиномом четвёртой степени по x и y. Девять граничных условий для нахождения коэффициентов соответствуют девяти узловым степеням свободы, как в уравнении . Дополнительные 6 условий накладываются в соответствии с так называемым «тестом заплатки» ]: интегралы от перемещения Ž  и его нормальной производной Ž,n вдоль каждой стороны Li должны определяться координатами в узлах этой стороны.

Краткая, но исчерпывающая нотация для этого элемента: 2−33
             −23
            . Минус в показателе производных от координат -2 показывает два интегрирования в формуле () как обратные операции для дифференцирования. Знак «минус» в числе узлов -3 означает, что соответствующие интегральные степени свободы не вводятся в качестве новых координат, как в элементе Вильсона, а, напротив, исключаются путём интерполирования, как указано выше.

Элемент Вёбеке – это непрямоугольный конформный элемент пластины, предложенный в работе ], один из самых удачных в своём роде; обозначается 2−44
             103
             −3.

# Неполиномиальные функции формы

Выше в тексте функции формы для элемента с D степенями свободы содержали только полиномиальные члены. Например, для одномерного случая: w0 = 1, w1 = x, w2 = x2, …, wD–1 = xD–1. Все они являются решениями дифференциального уравнения w(D)=0. Коэффициенты этого уравнения можно свести в вектор {1, 0, 0, …, 0}, используемый по умолчанию. Вообще, встречаются обобщения этого уравнения с произвольным набором коэффициентов:

| dDwdxD+cD−1dD−1wdxD−1+…+c2d2wdx2+c1dwdx+c0w=0. |  |
| --- | --- |

Тогда элемент может быть обозначен так: dncm 1, cD−1, …, c2, c1, c0. Примеры:

122			wk=1, x, x2, x3 – обычный балочный элемент;

122{1, 0, 0, 0, –b4}	wk=cosbx, sinbx, ebx, e−bx; wk=cosbx, sinbx, coshbx, sinhbx –  гиперболические функции формы;

wk=coshbx+cosbx, sinhbx+sinbx, coshbx−cosbx, sinhbx−sinbx – функции Крылова;

122{1, 0, –b2, 0, 0}	wk=1, x, ebx, e−bx; wk=1, x, coshbx, sinhbx;

122{1, 0, a, 0, b}		wk=coshkxcoslx, coshkxsinlx, sinhkxcoslx, sinhkxsinlx – это модифицированные функции Крылова, встречающиеся, например, в работе ].

Заключение

В данной статье продолжена разработка десятичного номенклатурного кода dncm, созданного для систематического однозначного и конструктивного обозначения произвольного конечного элемента, учитывающего его геометрию, структуру узлов, узловых координат и других параметров. Значительно расширен круг конечных элементов, который может быть описан с помощью предложенного подхода. Приведены примеры конкретных элементов, используемых на практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дмитроченко, О.Н. Десятичный номенклатурный код dncmkot для идентификации существующих и автоматической генерации новых конечных элементов / О.Н. Дмитроченко // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2017. - № 1. - С. 207-217.

- .	Власов, В.З. Балки, плиты и оболочки на упругом основании / В.З. Власов, Н.Н. Леонтьев. - М.: Физматлит, 1960. - 491 с.

- .	Allman, D.J. A compatible triangular element including vertex rotations for plane elasticity analysis / D.J. Allman // Computers and Structures. - 1984. - № 19 (1). - P. 1-8.

- .	Bazeley, G.P. Triangular Elements in Bending - Conforming and Nonconforming Solutions / G.P. Bazeley, Y.K. Cheung, B.M. Irons, O.C. Zienkiewicz // Proc. Conf. Matrix Methods in Struct. Mech. - Air Force Inst. Of Tech., Wright Patterson A. F. Base, Ohio, 1965.

- .	Cook, R.D. Concepts and Applications of Finite Element Analysis / R.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.T. Witt. - Fourth edition. - John Wiley & Sons, Inc. - 2002.

- .	Veubeke, B.F. Variational principles and the path test / B.F. Veubeke // Int. J. Num. Meth. Eng. - 1974. - № 8(4). - P. 783-801.

- .	Dmitrochenko, O. A formal procedure and invariants of a transition from conventional finite elements to the absolute nodal coordinate formulation / O. Dmitrochenko, A. Mikkola // Multibody System Dynamics. - 2009. - № 22 (4). - P. 323-339.

- .	Dmitrochenko, O. Digital Nomenclature Code for Topology and Kinematics of Finite Elements based on the Absolute Nodal Coordinate Formulation / O. Dmitrochenko, A. Mikkola // Proc. of the Inst. of Mech. Eng. Part K: J. of Multi-Body Dyn. - 2011. - № 225(1). - P. 34-51.

- .	Dmitrochenko, O. Extended digital nomenclature code for description of complex finite elements and generation of new elements / O. Dmitrochenko, A. Mikkola // Mechanics Based Design of Structures and Machines. - 2011. - № 39 (2). - P. 229-252.

- .	Morley, L.S.D. The constant-moment plate-bending element / L.S.D. Morley // J. of Strain Analysis for Engineering Purposes. - 1971. - № 6 (1). - P. 20-24.

- .	Specht, B. Modified shape functions for the three node plate bending element passing the patch test / B. Specht // Int. J. of Numerical Methods in Engineering. - 1988. - № 26 (3). - P. 705-715.

- Dmitrochenko, О.N. Decimal nomenclature code dncmkot for identification of existing finite elements and automatic generation of new finite elements / О.N. Dmitrochenko // Bulletin of Bryansk State Technical University - 2017. - № 1. - pp. 207-217.

- .	Vlasov, V.Z. Elastic Based Beams, Plates and Casings / V.Z. Vlasov, N.N. Leontiev - М.: Physmathlit, 1960. – pp. 491 с.

- .	Allman, D.J. A compatible triangular element including vertex rotations for plane elasticity analysis / D.J. Allman // Computers and Structures. - 1984. - № 19 (1). - P. 1-8.

- .	Bazeley, G.P. Triangular Elements in Bending - Conforming and Nonconforming Solutions / G.P. Bazeley, Y.K. Cheung, B.M. Irons, O.C. Zienkiewicz // Proc. Conf. Matrix Methods in Struct. Mech. - Air Force Inst. Of Tech., Wright Patterson A. F. Base, Ohio, 1965.

- .	Cook, R.D. Concepts and Applications of Finite Element Analysis / R.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.T. Witt. - Fourth edition. - John Wiley & Sons, Inc. - 2002.

- .	Veubeke, B.F. Variational principles and the path test / B.F. Veubeke // Int. J. Num. Meth. Eng. - 1974. - № 8(4). - P. 783-801.

- .	Dmitrochenko, O. A formal procedure and invariants of a transition from conventional finite elements to the absolute nodal coordinate formulation / O. Dmitrochenko, A. Mikkola // Multibody System Dynamics. - 2009. - № 22 (4). - P. 323-339.

- .	Dmitrochenko, O. Digital Nomenclature Code for Topology and Kinematics of Finite Elements based on the Absolute Nodal Coordinate Formulation / O. Dmitrochenko, A. Mikkola // Proc. of the Inst. of Mech. Eng. Part K: J. of Multi-Body Dyn. - 2011. - № 225(1). - P. 34-51.

- .	Dmitrochenko, O. Extended digital nomenclature code for description of complex finite elements and generation of new elements / O. Dmitrochenko, A. Mikkola // Mechanics Based Design of Structures and Machines. - 2011. - № 39 (2). - P. 229-252.

- .	Morley, L.S.D. The constant-moment plate-bending element / L.S.D. Morley // J. of Strain Analysis for Engineering Purposes. - 1971. - № 6 (1). - P. 20-24.

- .	Specht, B. Modified shape functions for the three node plate bending element passing the patch test / B. Specht // Int. J. of Numerical Methods in Engineering. - 1988. - № 26 (3). - P. 705-715.

Статья поступила в редколлегию 27.01.17.

Рецензент: д.т.н., профессор Брянского

государственного технического университета

Сакало В.И.

Сведения об авторах:

Дмитроченко Олег Николаевич, докторант Брянского государственного технического университета, е-mail: dmitroleg@rambler.ru.

Dmitrochenko Oleg Nikolayevich, Doctoral student of Bryansk State Technical University, е-mail: dmitroleg@rambler.ru.